# 计算机网络核心知识

## 一、计算机网络概述

计算机网络是将分散在不同地理位置的计算机系统通过通信设备和线路连接起来，实现资源共享和数据通信的系统。计算机网络按覆盖范围分为：个域网（PAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、广域网（WAN）和互联网（Internet）。

计算机网络的性能指标：速率（bps）、带宽（Hz或bps）、吞吐量、时延（发送时延、传播时延、处理时延、排队时延）、时延带宽积、往返时间（RTT）、利用率。

计算机网络体系结构：OSI七层模型（物理层-数据链路层-网络层-传输层-会话层-表示层-应用层）和TCP/IP四层模型（网络接口层-网际层-传输层-应用层）。实际教学中通常使用五层模型：物理层-数据链路层-网络层-传输层-应用层。

## 二、物理层

物理层负责在物理媒介上透明传输比特流。主要技术包括信号编码（曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码）、信道复用（频分复用FDM、时分复用TDM、波分复用WDM、码分复用CDM）。

香农定理给出了信道容量的理论上限：C = W × log2(1 + S/N)，其中C为信道容量，W为信道带宽，S/N为信噪比。奈奎斯特准则给出了无噪声信道的最大数据率：Cmax = 2W × log2(M)，其中M为信号状态数。

物理层传输介质：双绞线（STP/UTP，用于以太网）、同轴电缆、光纤（单模和多模，利用全反射原理）、无线介质（无线电波、微波、红外线、激光）。

## 三、数据链路层

数据链路层负责将网络层的数据报封装成帧，在相邻结点间可靠传输。主要功能：成帧、差错控制、流量控制、介质访问控制。

成帧方法：字符计数法、字符填充法（用特殊字符标记帧边界）、零比特填充法（每5个连续的1后插入一个0）、违规编码法。

差错检测：奇偶校验码、循环冗余校验（CRC）。CRC生成多项式如CRC-16和CRC-32广泛应用于网络协议。检验和（Checksum）用于IP头部检验。

点对点协议（PPP）：广泛用于广域网链路。包含LCP（链路控制协议）建立、配置和测试链路，NCP（网络控制协议）支持多种网络层协议。

介质访问控制（MAC）：信道划分协议（FDM/TDM/CDMA）、随机接入协议（ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA）和轮流协议（令牌传递、轮询）。

CSMA/CD（载波监听多点接入/碰撞检测）是以太网的核心协议：先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发。使用截断二进制指数退避算法确定重传等待时间。

CSMA/CA（碰撞避免）是无线局域网的核心协议，使用RTS/CTS握手机制预约信道，减少碰撞概率。

以太网帧格式：目的MAC地址（6B）+ 源MAC地址（6B）+ 类型/长度（2B）+ 数据（46-1500B）+ FCS校验（4B）。MAC地址共48位，前24位为厂商标识，后24位为设备标识。

交换机通过自学习算法建立MAC地址表，实现帧的转发和过滤。生成树协议（STP）用于消除环路。

## 四、网络层

网络层负责将分组从源主机路由到目的主机。核心功能：路由选择和分组转发。

IP协议是TCP/IP体系的核心协议。IPv4地址为32位，采用点分十进制表示，分为A/B/C/D/E五类地址。CIDR（无类别域间路由）使用网络前缀代替分类地址，斜线记法如192.168.1.0/24。

子网划分：从主机号中借用若干位作为子网号，子网掩码用于区分网络位和主机位。VLSM（可变长子网掩码）允许对一个网络使用不同长度的子网掩码。

特殊IP地址：网络地址（主机号全0）、广播地址（主机号全1）、环回地址（127.0.0.1）、私有地址（10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16）。

IPv6地址为128位，采用冒号十六进制表示。IPv6相比IPv4的改进：更大的地址空间、更简洁的首部格式、更好的QoS支持、原生支持IPSec安全机制。

ARP（地址解析协议）用于通过IP地址获取MAC地址，工作于广播域内。RARP（逆ARP）通过MAC地址获取IP地址，已被DHCP取代。

ICMP（互联网控制报文协议）用于报告网络错误和诊断信息。PING命令使用ICMP回显请求和回显应答。Traceroute利用ICMP超时报文追踪路由路径。

路由选择协议：内部网关协议包括RIP（基于距离向量算法，最大跳数15）、OSPF（基于链路状态算法，使用Dijkstra最短路径）、EIGRP（思科专有，混合型）。外部网关协议主要是BGP-4（边界网关协议，基于路径向量算法，是互联网的核心路由协议）。

NAT（网络地址转换）允许多个主机共享一个公网IP地址访问互联网，通过映射表转换私有地址和公网地址及端口号。

## 五、传输层

传输层为应用进程间提供端到端的逻辑通信。两个主要协议：TCP和UDP。

UDP（用户数据报协议）是无连接的尽最大努力交付协议，首部仅8字节（源端口、目的端口、长度、检验和）。适用于DNS查询、流媒体、实时通信等对实时性要求高的场景。

TCP（传输控制协议）是面向连接的可靠传输协议。TCP首部20字节固定部分加可变选项。关键字段：序号（字节流编号）、确认号（期望收到的下一字节序号）、窗口（流量控制）、标志位（SYN/ACK/FIN/RST/PSH/URG）。

TCP连接管理：三次握手建立连接（SYN → SYN+ACK → ACK），四次挥手释放连接（FIN → ACK → FIN → ACK）。TIME-WAIT状态持续2MSL时间确保最后一个ACK到达。

TCP可靠传输：超时重传（自适应超时算法）、累计确认、选择确认（SACK）。TCP流量控制使用滑动窗口机制，接收方通过窗口字段告知发送方可接收的字节数。

TCP拥塞控制：慢开始（指数增长拥塞窗口）、拥塞避免（线性增长）、快重传（收到3个重复ACK直接重传）、快恢复（将拥塞窗口减半而非降到1）。拥塞窗口cwnd和慢开始门限ssthresh共同控制发送速率。

## 六、应用层

DNS（域名系统）：将域名解析为IP地址的分层分布式数据库。域名空间是树形结构，根域、顶级域（gTLD和ccTLD）、二级域、子域。递归查询和迭代查询两种解析方式。

HTTP（超文本传输协议）：无状态的请求-响应协议。HTTP/1.0每请求一个对象建立一次TCP连接；HTTP/1.1支持持久连接和流水线；HTTP/2采用二进制分帧、头部压缩和多路复用；HTTP/3基于QUIC协议。

HTTPS是HTTP over TLS/SSL，通过证书认证和加密通信确保安全性。TLS握手过程：ClientHello → ServerHello + 证书 → 密钥交换 → 加密通信。

FTP（文件传输协议）使用控制连接（端口21）和数据连接（端口20），支持主动模式和被动模式。

SMTP用于发送邮件（端口25），POP3（端口110）和IMAP（端口143）用于接收邮件。

DHCP（动态主机配置协议）自动分配IP地址。过程：DHCP Discover → Offer → Request → ACK。